Программное обеспечение для

управления преобразователями

частоты моделей EI-7011, EI-P7012, EI-9011 и Е4-9400 по последовательной линии связи RS485

RS-485p

Руководство пользователя

ВЕСПЕР

Ч А С Т О Т Н Ы Й   П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь

РЕГУЛЯТОР   СКОРОСТИ   ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ   ПЕРЕМЕННОГО   ТОКА

- Введение

  - Программа RS-485p Communication предназначена для управления и контроля состояния преобразователей частоты EI-7011, EI-P7012, EI-9011 и Е4-9400 по линии связи RS-485 с использованием протокола MODBUS.

  - Программа  обеспечивает возможность выполнять следующие функции:

- поиск и обнаружение подключенных ПЧ;

- чтение констант из ПЧ;

- запись констант в ПЧ;

- сохранение набора констант в файле;

- чтение набора констант из файла;

- подача команд пуска/останова на ПЧ;

- задание опорной частоты ПЧ;

- контроль выходных параметров ПЧ (частоты, тока, напряжения).

- Системные требования

Операционная система Windows 95/98,  Windows XP или Windows Vista.

Процессор I486 CPU и выше.

Коммуникационный порт RS-485.

Программа занимает на жестком диске примерно 7 Мбайт.

- Инсталляция программы

Программа не требует инсталляции. Достаточно скопировать папку RS485p Communication  в любое место на жестком диске.

- Подключение и настройка оборудования

  - ПЧ EI-7011, EI-P7012.

Запрограммируйте необходимые значения констант ПЧ и соедините его с ПК по линии RS-485 в соответствии с «Руководством по эксплуатации PCB-RS485A-1, модуля интерфейса RS-485 для преобразователя частоты EI-7011, EI-P7012».

  - ПЧ EI-9011, Е4-9400.

Запрограммируйте необходимые значения констант ПЧ и соедините его с ПК по линии RS-485 в соответствии с «Руководством по эксплуатации модуля интерфейса RS-485 для преобразователя частоты EI-9011 и Е4-9400».

- Порядок работы с программой

  - Запустите программу RS-485p.

Через 1 - 5 с открывается основное окно программы:

Рис.4. Основное окно программы

  - Войдите в меню Опции – Связь…, открывается окно установки параметров порта.

Рис.5. Установка параметров порта.

  - Установите необходимые значения параметров порта, соответствующие установленным в подключенных преобразователях частоты:

Порт		-	Используемый номер порта ПК;

Данные 		- 	Длина слова (7 или 8 бит);

Четность	-	Контроль четности (нет, чет или нечет);

Стоп биты	-	Количество стоповых бит;

Скорость	-	Скорость обмена.

Нажмите кнопку OK.

  - Запустите поиск и обнаружение ПЧ, подключенных к сети. Это можно сделать двумя способами:

- для поиска одного ПЧ - на панели Управление ПЧ “кликните”мигающий красный квадрат под символом  # с номерам адреса устройства. Через 5 – 20 с, когда связь будет установлена,  мигающий красный квадрат изменит цвет на зеленый. Находящиеся под ним индикаторы примут , соответственно, красный , желтый и зеленый цвет (Рис.5).

Рис.6. Установлена связь с ПЧ №3.

Примечание. Если все сегменты панели под символом  # с выбранным номером  примут первоначальное состояние (темно-синий цвет) – это значит, что связь  компьютера с данным ПЧ не установлена.

- для поиска нескольких ПЧ, подключенных к сети, нажмите на панели инструментов кнопку Поиск.

В левой колонке окна Поиск ПЧ выделите курсором (с использованием клавиши Ctrl или Shift) номера ПЧ, подлежащих обнаружению, и нажмите кнопку «>».

Рис.7 Окно поиска и обнаружения ПЧ.

Выбранные устройства появляются в правой колонке окна. Нажмите кнопку ОК для запуска процесса обнаружения ПЧ.

Рис.8. Выбраны ПЧ №1,3 и 5.

Через некоторое время (от 5 – до 20 на каждое устройство),  мигающие красные квадраты под символами # выбранных устройств изменят  цвет на зеленый, а находящиеся под ними индикаторы – соответственно на  красный , желтый и зеленый цвет:

Рис.9. Установлена связь с ПЧ  №№1, 3 и 5.

Примечания. 1. При выходе и программы и последующем ее запуске, индикаторы сохраняют состояния, имевшие место при последнем сканирования устройств.

2. В процессе обмена данными между ПК и ПЧ, в правом нижнем углу основного окна программы индицируются посылаемые (Send) и принятые (Read) сообщения протокола MODBUS в шестнадцатиричном формате.

Рис.10. Индикация посылки команды из ПК в ПЧ.

  - Нажмите кнопку Монитор на панели инструментов. Появится окно Мониторинг ПЧ с номерами адресов доступных устройств в левой колонке.

  - Выделите курсором необходимые номера ПЧ и переместите их в правую колонку (мышью или нажатием кнопки «>»).

Рис.11. Выбор ПЧ №1, 3 и 5 для мониторинга.

Нажмите кнопку ОК. На экране появляются окна мониторинга ПЧ №1, 3 и 5:

Рис.12. Окно монитора

  - Можно распределить окна всех выбранных ПЧ на экране: закройте окно Управление ПЧ, в меню Окна выберите Плиткой:

Рис. 13. Окна монитора ПЧ №1, 3 и 5.

Примечание. Для повторного вызова окна Управление ПЧ нажмите кнопку ИНД на панели инструментов.

  - Органы управления окон монитора обеспечивают выполнение следующих функций:

- задание опорной частоты регулятором Опорная частота (ползунком или кнопками в окне снизу);

- пуск/останов двигателя в прямом и реверсивном направлении;

- контроль выходной частоты, выходного напряжения и тока.

Ниже показан пример окна монитора ПЧ №3 при работе на частоте 30 Гц:

Рис.14. Вращение двигателя на частоте 30 Гц.

  - Чтение/запись и модификация констант ПЧ.

Нажмите кнопку Загрузка на панели инструментов. Выберите номера ПЧ, из которых необходимо прочитать значения установленных констант, переместите их в правую колонку окна Загрузка констант и нажмите ОК:

Рис.15. Окна выбора устройств для чтения/записи констант.

На экране появляется окно чтения/записи констант выбранного ПЧ. На рис.16 показан пример загрузки набора констант в ПЧ EI-7011.

Рис.16. Окна чтения/записи констант ПЧ №1, 3 и 5.

Для чтения значений констант, записанных в памяти ПЧ, выберите желаемую группу констант в окне Загрузка с соответствующим номером ПЧ и нажмите кнопку ЧТЕН. После завершения процесса чтения, в колонке Значение окна появляются значения констант, считанные из ПЧ.

Значения констант могут быть модифицированы путем ввода новых значений в колонке Значение и записаны в память ПЧ (кнопка ЗАГР.).

Кнопка Завод. позволяет ввести начальные (заводские) значения констант.

  - Наборы констант ПЧ могут быть сохранены на компьютере в файлах (меню Файл – Сохранить) или прочитаны из файлов (меню Файл – Открыть).

Редакция:  май 2023 г.